System nawadniania z filtrem Sawyer

Mini filtr należy podłączyć do węża zgodnie z kierunkiem strzałki FLOW skierowanej do zaworu wylotowego.

Aby zapobiec ocieraniu się mocowania o worek na wodę, dołączony pasek na rzep służy do przymocowania go do uchwytu worka na wodę.

OSTRZEŻENIE - Jeśli worek na wodę jest używany do zanieczyszczonej wody, należy go następnie wyczyścić.

Przed ponownym użyciem należy użyć roztworu chloru (bezzapachowego), nawet w przypadku korzystania z filtra MINI.

Uwaga: Filtr wymaga początkowego nasycenia wodą, a natężenie przepływu wzrośnie po kilku pierwszych użyciach. Należy unikać zamrażania filtra. Mróz może uszkodzić filtr. W razie wątpliwości co do zamarznięcia filtra nie należy go używać i należy go wyrzucić.

CZYSZCZENIE

Gdy natężenie przepływu filtra zostanie zmniejszone, należy go przepłukać. Aby wykonać prawidłową procedurę, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

- Odłącz filtr od węży.

- Napełnić strzykawkę czyszczącą czystą wodą

- Skieruj dyszę strzykawki zgodnie z kierunkiem strzałki FLOW, jak pokazano na rysunku.

- Skieruj filtr z dala od siebie.

- Mocno wciśnij wodę przez strzykawkę do filtra.

- Powtórz kilka razy.

PRZECHOWYWANIE

Do długotrwałego przechowywania:

- Przepłucz filtr zgodnie z powyższymi instrukcjami.

- Napełnić worek wodą i roztworem chloru (bezzapachowym). Odstawić na około 10 minut.

- Podłącz filtr z powrotem do węża i podłącz do worka na wodę. Pozostaw korek filtra otwarty.

- Ściśnij worek na wodę i pozwól, aby woda i roztwór przepłynęły przez filtr.

- Zamknąć filtr i pozostawić do nasycenia na około 1 godzinę.

- Spuść wodę z worka na wodę, przepłucz filtr kilka razy czystą wodą i pozostaw wszystkie elementy do wyschnięcia na powietrzu.

Przydatne porady i wskazówki

Filtr Sawyer oferuje najwyższy dostępny poziom filtracji, ponieważ usuwa cząsteczki widoczne i niewidoczne gołym okiem, niż wiele osób jest przyzwyczajonych do filtrowania. Nawet woda, która wygląda na krystalicznie czystą, może zawierać bardzo małe cząsteczki.

Wskazówki dotyczące najlepszych wyników:

- Filtr należy płukać często i z większą siłą. Zabieraj ze sobą strzykawkę czyszczącą na wyjazdy, zwłaszcza kilkudniowe. Ważne jest, aby pierwsze płukanie było mocne i oczyściło wszystkie włókna.

Włókna filtra nie mogą być narażone na działanie wody o temperaturze wyższej niż 60°C.

- Nie pozwól, aby filtr zamarzł - filtr jest zabezpieczony przed temperaturami poniżej zera, jeśli nigdy nie był używany. Jeśli jednak włókna są mokre, nie można z całą pewnością stwierdzić, czy filtr nie został uszkodzony w wyniku zamarznięcia. Sawyer zaleca wymianę filtra, jeśli podejrzewasz, że zamarzł. Jeśli przebywasz w temperaturach poniżej zera, zaleca się przechowywanie filtra bliżej ciała w kieszeni ubrania lub śpiwora, gdzie temperatura ciała zapobiegnie zamarznięciu.

Producent: Source®, Izrael. www.source-vagabond.com

Dodaje: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republika Czeska